Лабораторная работа 1: Применение алгоритмов кластеризации для диагностики кризиса теплообмена в ЯЭУ.

Установка необходимых библиотек и инструментов

Jupyter Notebook - это веб-приложение с открытым исходным кодом, которое вы можете использовать для создания и обмена документами, которые содержат живой код, уравнения, визуализацию, текст и научные исследования.

Jupyter Notebooks - это побочный проект проекта IPython, который раньше имел сам проект IPython Notebook. Название Jupyter происходит от основных поддерживаемых языков программирования, которые он поддерживает: Julia, Python и R. Jupyter поставляется с ядром IPython, которое позволяет писать свои программы на Python, но в настоящее время существует более 100 других ядер, которые вы можете использовать. также можно использовать.

pip install jupyter – установка Jupyter Notebook.

jupyter notebook – запуск Jupyter Notebook.

Numpy - это библиотека Python для вычислительно эффективных операций с многомерными массивами, предназначенная в основном для научных вычислений.

import numpy as np

Pandas - это библиотека Python, предоставляющая широкие возможности для анализа данных. С ее помощью очень удобно загружать, обрабатывать и анализировать табличные данные с помощью SQL-подобных запросов.

import pandas as pd

Основными структурами данных в Pandas являются классы Series и DataFrame. Первый из них представляет собой одномерный индексированный массив данных некоторого фиксированного типа. Второй - это двумерная структура данных, представляющая собой таблицу, каждый столбец которой содержит данные одного типа. Можно представлять её как словарь объектов типа Series.

Выполнение лабораторной работы

- Прочтите данные из файлов varХ.csv, targetX.csv (где Х – номер варианта).

Функции, которые могут пригодиться при решении: pd.read_csv()

- Транспонируйте исходную матрицу. Каждый столбец будет спектром с 200 частотами.

- Отобразите несколько первых и несколько последних записей.

Функции, которые могут пригодиться при решении: .head(), .tail().

- Постройте графики временных реализаций каждого спектра с помощью цикла или встроенных средств библиотеки pandas для визуализации. Используйте функцию plot() из библиотеки matplotlib.

- Постройте временные реализации каждого спектра на одном графике. Используйте функцию plot() из библиотеки matplotlib..

- Найдите мощность всего спектра по формуле

- Выведите распределение целевой переменной targetX.csv. Зафиксируйте индекс начала кризиса теплообмена (значения равные 2).

- Постройте график мощности спектра и начертите на нем вертикальную линию, которая будет разъединять участок без кризиса и с кризисом.

- Выведите описательные статистики данных мощности спектра до кризиса (без кризиса) и с кризисом теплообмена.

Функции, которые могут пригодиться при решении: .describe()

- Отдельно выведите в рабочую область средние значения мощности спектра до кризиса и после.

- Постройте диаграммы ящиков с усами (boxplots) мощности спектра до кризиса и после на одном графики и сравните их. Опишите все наблюдения по построенным диаграммам.

- Найдите среднюю частоту спектра, используя следующую формулу:

- Постройте график значений средних частот спектра и начертите на нем вертикальную линию, которая будет разъединять участок без кризиса и с кризисом.

- Выведите описательные статистики данных средних значений спектра до кризиса (без кризиса) и с кризисом теплообмена.

Функции, которые могут пригодиться при решении: .describe()

- Отдельно выведите в рабочую область средние значения средних частот спектра до кризиса и после.

- Постройте диаграммы ящиков с усами (boxplots) средних частот спектра до кризиса и после на одном графики и сравните их. Опишите все наблюдения по построенным диаграммам. Используется функцию boxplots() из библиотеки matplotlib.

- Постройте график, где по оси Х будет отложена мощность, а по У отложена средняя частота. Раскрасьте точки на графике с помощью значений вектора целевой переменной.

- Постройте 5 графиков с 5 парами (т.е. на каждом графике по 2) случайных частот, выбранных из исходного набора данных. Раскрасьте точки на графике с помощью значений вектора целевой переменной. Проведите прямую, равноудаленную от точек каждого класса (можно использовать МНК).

- Примените метод понижения размерности (метод главных компонент) к исходному набору данных с частотами спектров. Визуализируйте 2 первые главные компоненты на плоскости и раскрасьте точки на графике с помощью значений вектора целевой переменной. (можно воспользоваться следующей библиотекой from sklearn.decomposition import PCA). Не забудьте выполнить масштабирование многомерных данных перед их визуализацией на плоскости и понижением размерности.

- Примените не менее 3-ех методов кластеризации (KMeans, SpectralClustering, AgglomerativeClustering, DBSCAN и др.) к исходным данным спектров и выполните их кластеризацию на 2 класса (без кризиса и с кризисом). Проверьте качество кластеризации по метрике homogeneity_completeness_v_measure из библиотеки sklearn, модуля metrics (from sklearn.metrics import homogeneity_completeness_v_measure). Алгоритмы кластеризации можно найти в модуле sklearn.clustering.

- Повысьте точность работы алгоритмов с помощью выбора информативных признаков (частот или спектров) из исходного набора данных. Заново примените алгоритмы и добейтесь наилучшей точности работы алгоритмов.

- Оформите отчет по лабораторной работе в формате .ipynb с заголовками, комментариями, рисунками (с заголовками и названиями осей), ответами на контрольные вопросы, а также выводами о проделанной работе. Перед первым заголовком должно быть ваше ФИО и название группы. Назовите файл ФИО_lab1.ipynb и сделайте файл .pdf с таким же названием, а затем сдайте оба файла преподавателю.

Контрольные вопросы

- Какие существуют алгоритмы кластерного анализа данных? Назовите не менее 3-ех и опишите их суть с математической точки зрения и расскажите чем они отличаются друг от друга.

- Какие метрики используются для оценки качества работы алгоритма кластеризации данных? Опишите данные метрики с математической точки зрения и скажите чем они отличаются друг от друга.

- Каким способом можно повысить качество работы алгоритмов кластеризации?

Погнали пояснялки

Чилситель range от 1 до 200

Np.arrange

Count plot.

В бокс

Для РСА добавить трансформ + визуализация РСА

Как выбрать информативные частоты. Надо найти такие признаки, Определить какие частоты влияют на кризис, а какие нет.

По вопросам – лучше с примером реаилаций

На лабу 2; тес сайз – 0.3

Best Estimator – его брать когда то, cv=5? Best_estimator